|  | Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

в кадастровом квартале 23:35:0702001 для размещения объекта «Малоэтажная многоквартирная и (или) блокированная жилая застройка по ул.Садовой в п.Двубратском Усть-Лабинского района Краснодарского края»

ТОМ – 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ДПТ – ППТ - 1

Заказчик

Администрация муниципального

образования Усть-Лабинского района

Директор  ООО «Аркада»	А.Е. Ковалев

г. Курганинск

2021 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том – 1	Основная (утверждаемая) проекта планировки (ДПТ – ППТ – 1)

Том – 2	Материалы по обоснованию проекта планировки (ДПТ – ППТ – 2)

Том – 3	Основная (утверждаемая) проекта межевания (ДПТ – ПМТ – 3)

Том – 4	Материалы по обоснованию проекта межевания (ДПТ – ПМТ – 4)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.	3

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

2.	ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	5

3.	КРАСНЫЕ ЛИНИИ	6

4.	ВИДЫ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ	7

5.	ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ	7

6.	УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

7.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	9

8.	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	12

9.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

10.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14

11.	ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	16

## ВВЕДЕНИЕ.

В соответствии со статьями 41 и 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки разработан по отношению к свободной от застройки территории.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в данном проекте, готовятся проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Основание для разработки данного проекта - постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 09.03.2021 года № 199 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории в кадастровом квартале 23:35:0702001 для размещения объекта «Малоэтажная многоквартирная и (или) блокированная жилая застройка по ул.Садовой в п.Двубратском Усть-Лабинского района Краснодарского края".

При разработке проекта учитывались основные положения градостроительной документации:

– Генерального плана Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, утверждённым решением Совета Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района от 7 июля 2011 года №2, протокол № 24 (в редакции от 27 августа 2020года);

– Правил землепользования и застройки Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района, утверждённых решением Совета Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2013 года №2, протокол № 64 (в редакции от 18 декабря 2020).

Графические материалы разработаны на топографической основе масштаба М 1:500, выполненной ООО «Аркада» в 2021 году.

Основные положения проекта планировки и межевания территории жилой застройки решаются с учетом анализа существующего использования территории, границ территорий и зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект планировки территории выполнен с соблюдением требований действующего Законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, санитарных правил и норм. Состав проектной документации определен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации. Проектное решение и оценка современного состояния выполнены также на основе натурного обследования планируемой территории.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория, на которую разрабатывается документация по планировке территории, расположена в западной части поселка Двубратский.

Территория разработки проекта планировки расположена в границах кадастрового квартала 23:35:0702001.

Общая площадь проектируемой территории составляет 0,5 га.

В настоящее время проектируемая территория не застроена.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Двубратского сельского поселения данная территория расположена в зоне смешанной и общественно-деловой застройки   (Ж5).

Регламент использования территории установлен в составе Правил землепользования и застройки Двубратского сельского поселения.

Рельеф территории в границах проектируемой застройки спокойный, максимальная разница отметок высот территории составляет до 0,8 м.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна для размещения объектов капитального строительства различного назначения.

## ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Основная цель проекта планировки и проекта межевания - планировочная организация территории с целью размещения объектов капитального строительства.

Основным принципом организации территории является максимально эффективное ее использование при размещении объектов капитального строительства с обеспечением их инженерной и транспортной инфраструктурами.

Данным проектом решаются вопросы:

-	прохождения красных линий;

-	установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам для индивидуального жилищного строительства и ведения огородничества;

-	определение территорий общего пользования для размещения объектов благоустройства, озеленения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

## КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Красные линии - это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Красные линии проектом планировки территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, исходя из категории улиц, проезжих частей шириной согласно Свода правил СП 42.13330.2011 и территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций.

План красных линий разработан в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 года № 18-30.

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 503965.96 | 2206516.87 |
| 2 | 504028.79 | 2206649.82 |

Линиями застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий Правилами землепользования и застройки Двубратского сельского поселения для зоны смешанной и общественно-деловой застройки, в границах которой находится территория проекта планировки, составляет 5,0 м.

## ВИДЫ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Проектируемая территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

-	зона размещения объектов капитального строительства:

земельный участок, предназначенный для малоэтажной многоквартирной и (или) блокированной жилой застройки – общая площадь 2243 кв.м;

## ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ

Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, объектов благоустройства, улично-дорожной сети, территорий общего пользования.

Для целей малоэтажной многоквартирной и (или) блокированной жилой застройки 1 новый земельный участок общей площадью 2243 кв. м.

Для расчёта численности населения при реализации проекта брался коэффициент семейности равный 3 (при расчёте численности проживающих в многоквартирных домах). Таким образом, при реализации мероприятий в установленных границах проекта планировки будут проживать ориентировочно 240 человек.

Правилами землепользования и застройки Двубратского сельского поселения для зоны смешанной и общественно-деловой застройки , в которой расположена часть планируемой территории, установлены предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 300/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – не подлежат установлению;

- максимальное количество этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный);

- максимальная высота зданий - 16 м;

- максимальный процент застройки участка – 60%.

Для блокированной жилой застройки:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 100/3000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – не подлежат установлению;

- максимальное количество этажей зданий – 3 этажа;

- максимальная высота зданий - 15 м;

- максимальный процент застройки участка – 80%.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на расстоянии, обеспечивающем соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, но не менее:

- Индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, жилой дом блокированной застройки должны отстоять от границы земельного участка со стороны красной линии улиц не менее, чем на 5 метров, со стороны красной линии проездов не менее чем на 3 метра. В районах сложившейся жилой застройки жилые дома могут размещаться по границе земельного участка (красной линии улиц) в соответствии со сложившимися местными условиями. Расстояние от хозяйственных построек, индивидуальных гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

Требования к ограждению земельных участков:

– максимальная высота оград вдоль улиц – 2м;

– максимальная высота оград между соседними участками 2м, проветриваемые на высоту не менее 0,5м от уровня земли;

– отступ застройки от фронтальной границы участка 5м, допускается размещение жилых домов по линии сложившейся застройки. По согласованию с органом местного самоуправления;

– отступ основных строений от границ соседних земельных участков 3 м, в случае, если на смежном земельном участке объект капитального строительства находится менее 3 м от границ земельных участков устанавливается противоположный разрыв 6 м.

Минимальный процент озеленения 10 % от площади земельного участка.

Не допускается устройство сплошных ограждений в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и других), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

## УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Транспортное обеспечение территории представлено существующей дорогой (улица Садовая) с асфальтобетонным покрытием.

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство улиц и проездов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.

Улицы жилой застройки являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Сеть сформирована улицами местного значения, конфигурация сети – преимущественно прямолинейная.

Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы в жилой застройке. Основное назначение: транспортная (без пропуска общественного транспорта) и пешеходная связи, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

Расчетная скорость движения, км/ч – 40;

Ширина полосы движения – 3,0м;

Число полос движения – 2;

Ширина пешеходной части тротуара –1,5м;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон;

Тупиковый проезды не предусмотрены.

Вдоль улиц и дорог предлагается устройство тротуаров, шириной  1,5 м.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети улиц – 300 м.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог предусмотрены треугольники видимости, размеры сторон которых 25м исходя из скорости движения транспорта 40км/ч. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

Водоснабжение

На проектируемой территории частично есть участок водопровода, отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Система водоснабжения проектируемой территории решается прокладкой уличных водопроводных сетей, с подключением к существующей водопроводной поселка Двубратский.

Проектируемый противопожарный водопровод квартала необходимо объединить с проектируемым хозяйственно - питьевым.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения при строительстве необходимо получить технические условия на подключение.

Протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах планировки– ориентировочно 0,7 км.

Водоотведение (канализация).

На проектируемой территории отсутствуют централизованная система водоотведения. Необходимо предусмотреть новые канализационные сети.

Теплоснабжение

Существующие сети централизованного теплоснабжения частично отсутствуют. Рядом с проектируемой территорией проходит участок теплотрассы наземной. Развитие системы централизованного теплоснабжения необходимо предусмотреть.

Газоснабжение

На проектируемой территории отсутствуют сети газоснабжения. Необходимо строительство новых сетей газоснабжения. Газоснабжение предусматривается природным газом от существующих сетей.

Для определения возможности подключения и точки подключения газопровода необходимо получить технические условия.

Протяженность проектируемых сетей газоснабжения низкого давления в границах планировки - ориентировочно 0,7 км.

Газ будет использоваться для бытовых нужд населения проектируемой застройки: отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.

Сети связи

Для телефонизации проектируемых объектов необходимо запроектировать телефонную канализацию от существующих сетей.

Протяженность проектируемых линий связи в границах планировки - ориентировочно 0,7 км.

Электроснабжение

Необходимые сети электроснабжения новой застройки частично отсутствуют. Электроснабжение потребителей электроэнергии нового строительства предусматривается от существующих сетей. На планируемой территории есть действующая трансформаторная подстанция

Протяженность проектируемых линий электропередач 0,4 кВ в границах планировки - ориентировочно 0,7 км.

При размещении сетей водоснабжения, газоснабжения, связи, электроснабжения необходимо учитывать Свод правил СП 42.13330.2011 и Свод правил СП 62.13330.2011.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении приняты согласно таблицам 1, 2, 3.

Таблица 1

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи |
| Водопровод | прим. 1 | прим. 2 | 0,5 | 0,5 |
| Канализация бытовая | прим. 2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

Примечания

1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

2 Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм -1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием)

газопроводов до инженерных сетей

Таблица 2

| Инженерные сети | Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении | Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,1 | св. 0,1 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 |
| 1. Водопровод, напорная канализация | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая) | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включ. (природный газ); |  |  |  |  |
| до 1,6 МПа включ. (СУГ): |  |  |  |  |
| при совместной прокладке в одной траншее | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| при параллельной прокладке | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ | в соответствии с ПУЭ |  |  |  |

Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования)

газопроводов до инженерных сетей

Таблица 3

| Инженерные сети | Минимальные расстояния в свету, м, от газопроводов давлением включительно, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,1 | св. 0,1 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 |
| Подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки | 1 | 1 | 1 |
| Воздушные линии электропередачи | в соответствии с ПУЭ |  |  |

Для строительства инженерных сетей необходимо разработать рабочую документацию. На стадии рабочего проектирования уточнить диаметры, материал труб сетей, тип кабелей и проводов и т.п., необходимость строительства трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, их количество, тип, мощность.

От проектируемых объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны:

- трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 10 м;

- газорегуляторный пункт - 10 м;

- ВЛ-0,4кВ – 2,0 м по обе стороны от крайнего провода ВЛ;

- подземный и надземный газопровод низкого давления - 2м по обе стороны от газопровода;

- водопровод – 5 м по обе стороны от сети;

- подземные кабели – 0,6 м в обе стороны.

## БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В рамках благоустройства необходимо устройство  уличного освещения, создание зеленых зон.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Положения об очередности планируемого развития территории представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по направлению «жилищная сфера».

Предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, объектов капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

| Этапы развития территории | Описание развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. |
| 2 этап | Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурами | Проектирование и строительство дорог общего пользования, инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию |
| 3 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку |  |
| 4 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| 5 этап | Ввод объектов капитального строительства |  |
| 6 этап | Благоустройство территории | Устройство спортивных и детских площадок. Озеленение прилегающих территорий |

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателей | Единица | Современное | Проектное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | состояние | решение |
|  |  |  | на 2021 год |  |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории — | га | 0,5 | 0,5 |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе территории: | -«- | - | 0,5 |
|  | • жилых зон |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |
|  | из них: | -«- | - | - |
|  | территории многоэтажной застройки |  |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки | -«- | - | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома | -«- | - | - |
|  | с приусадебными земельными |  |  |  |
|  | участками |  |  |  |
|  | • объектов социального, культурного и | -«- | - | - |
|  | бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | • рекреационных зон | -«- |  | - |
|  | • зон объектов инженерного | -«- | - | - |
|  | обеспечения |  |  |  |
|  | • производственных зон | -«- | - | - |
|  | • иных зон | -«- | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого | -«- | - | - |
|  | района участки гаражей и автостоянок |  |  |  |
|  | для постоянного хранения индивидуаль- |  |  |  |
|  | ного автотранспорта |  |  |  |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого | -«- | - | - |
|  | района территории общего |  |  |  |
|  | пользования — всего |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | • зеленые насаждения общего | -«- | - | - |
|  | пользования |  |  |  |
|  | • улицы, дороги, проезды, площади | -«- | 0,1 | 0,1 |
|  | • прочие территории общего | -«- | - | - |
|  | пользования |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 240 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 24,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общее количество жилых домов - |  | - | 4 |
|  | всего | шт. |  |  |
|  | в том числе | -«- |  | 4 |
|  | • малоэтажное |  |  |  |
|  | из них: | -«- | - | - |
|  | малоэтажные жилые дома с приквар- |  |  |  |
|  | тирными земельными участками |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома | -«- | - | - |
|  | с приусадебными земельными |  |  |  |
|  | участками |  |  |  |
|  | • среднеэтажное, многоэтажное | -«- | - |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3-4 |
| 4 | Объекты социального, культурного и |  |  |  |
|  | бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | кол-во/мест | - | - |
|  | всего |  |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -«- | - | - |
|  | всего |  |  |  |
| 4.3 | Объекты здравоохранения | кол-во | - | - |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения | -«- | - | - |
| 4.5 | Учреждения жилищно-коммунального | -«- | - | - |
|  | хозяйства |  |  |  |
| 4.6 | Организации и учреждения управления, | -«- | - | - |
|  | кредитно-финансовые учреждения и |  |  |  |
|  | предприятия связи |  |  |  |
| 4.7 | Прочие объекты социального, | -«- | - | - |
|  | культурного и бытового обслуживания |  |  |  |
|  | населения |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной | км | 0,07 | 0,07 |
|  | сети — всего |  |  |  |
|  | • улицы и проезды местного значения | -«- | 0,07 | 0,07 |
|  | • тротуары | -«- | - | 0,07 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного |  | - | - |
|  | пассажирского транспорта |  |  |  |

## ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| №п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:500 | 1 |